混凝土构件损伤检测报告

（单构件损伤分析报告模板）

基于 YOLO11S-SEG 实例分割与 AI 图像量化

| 项目名称 | {{project_name}} |
| --- | --- |
| 构件名称 / 编号 | {{component_name}} / {{component_id}} |
| 构件部位 | {{component_location}} |
| 检测类型 | 单构件损伤检测与评定 |
| 报告编号 | {{report_number}} |
| 检测单位 | {{inspection_unit}} |
| 检测日期 | {{inspection_date}} |

| 编制人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- |
| 签字 / 日期： | 签字 / 日期： | 签字 / 日期： |

目  录

模板输入与输出标注	3

1  检测概况	1

1.1  工程与构件概况	1

1.2  检测目的	1

1.3  检测依据	1

1.4  检测范围与构件清单	2

2  检测方法与技术说明	2

2.1  检测方法概述	2

2.2  图像采集与尺度标定	2

2.3  损伤参数提取	3

2.4  检测局限与说明	3

3  损伤分类	4

4  检测结果汇总	4

5  分项损伤评定	5

5.1  评定原则与方法	5

5.2  裂缝类损伤评定	6

5.3  面状/局部损伤评定	8

5.4  结构变形评定	10

6  单构件综合评定	10

6.1  综合评定	10

6.2  等级说明	11

7  结论与建议	11

7.1  检测结论	11

7.2  处理建议	11

8  附图	12

附录 A  评定标准汇总	13

报告使用说明	15

模板输入与输出标注

本模板使用命名字段接收项目资料和检测流水线数据；评定等级、结论、建议及附图属于输出内容。

表-1  输入信息一览（需填写 / 输入）

| 类别 | 具体输入项 | 所在位置 | 输入方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目与报告信息 | 项目名称、报告编号、检测单位、检测日期 | 封面 | 人工填写 |
| 构件基本信息 | 构件编号、构件类型、部位、截面尺寸 b×h×l、混凝土强度等级、保护层厚度、环境类别/作用等级、构件重要性、检测图像数量与视角 | 表1 | 人工填写（按设计图纸） |
| 受检构件清单 | 多构件时的编号、类型、部位、图像数量、评定状态 | 表3 | 人工 / 流水线填写 |
| 检测图像 | 构件表面图像 | 第8章 | 输入（采集） |
| 分割结果 | YOLO11S-SEG 输出各类损伤掩码 | 第8章 | 输入（模型输出） |
| 检测依据 | 专项规范（如有增补） | 表2 | 输入（可选） |

表-2  输出内容一览（基于输入自动生成）

| 输出内容 | 计算 / 生成依据 | 所在位置 |
| --- | --- | --- |
| 损伤量化参数（各损伤类型的数量、最大宽度、总长度、总面积、面积占比） | 通过AI模型将分割结果转换为实际尺寸参数 | 表6 |
| 各类损伤评定等级（aₛ/bₛ/cₛ，含 cᵤ/dᵤ 警示） | 按 GB 50292-2015 表6.2.4-1、表5.2.5、表6.2.5 及 GB 50144-2019 等评定 | 表9～表16、第5章 |
| 单构件综合使用性等级 | 取裂缝、缺陷和损伤、位移或变形子项的最低等级 | 表17、第6章 |
| 检测结论 | 综合评定结果汇总 | 第7.1节 |
| 处理建议 | 依据损伤类型与评定等级生成 | 第7.2节 |
| 实际损伤尺寸图 | 输入图像分割结果由通过AI模型生成 | 第8章 |

1  检测概况

1.1  工程与构件概况

本报告针对{{project_name}}中的{{component_name}} / {{component_id}}开展混凝土表面损伤检测，对单个构件进行独立的损伤识别、量化与分析评定。检测对象的基本信息见表1。 项目概括：{{project_overview}}

表1  构件基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 构件编号 | {{component_id}} |
| 构件类型 | {{component_type}} |
| 构件部位 | {{component_location}} |
| 截面尺寸 b×h×l（mm） | {{dimensions}} |
| 混凝土强度等级 | {{concrete_grade}} |
| 保护层厚度（mm） | {{cover_thickness}} |
| 环境类别 / 作用等级 | {{environment_class}} |
| 构件重要性 | {{component_importance}} |
| 检测图像数量 / 视角 | {{image_count_and_view}} |
| 检测日期 | {{inspection_date}} |

1.2  检测目的

（1）采用 YOLO11S-SEG 实例分割模型对构件表面图像进行像素级识别，查明构件表面各类损伤的类型、数量、位置；

（2）由人工智能基于分割掩码对损伤区域进行量化，获取损伤宽度、长度、面积、面积占比等参数；

（3）依据现行国家规范，针对单个构件评定各类损伤程度与构件综合使用性等级；

（4）为后续修复施工方案设计、修复范围确定及修复造价估算提供量化依据。

1.3  检测依据

本报告检测与评定执行下列现行国家及行业标准（如项目另有专项规范，可增补）：

表2  主要检测与评定依据

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构设计规范 | GB 50010-2010 |
| 2 | 民用建筑可靠性鉴定标准 | GB 50292-2015 |
| 3 | 工业建筑可靠性鉴定标准 | GB 50144-2019 |
| 4 | 建筑结构检测技术标准 | GB/T 50344-2019 |
| 5 | 混凝土结构现场检测技术标准 | GB/T 50784-2013 |
| 6 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015 |

同时依据本项目设计文件及图纸、损伤类别定义（RC Structure Segmentation 1841 数据集类别，详见第3章）进行损伤分类。

1.4  检测范围与构件清单

本次检测范围为单个构件，逐构件独立评定，不涉及相邻构件的联合受力分析。需检构件清单见下表（可按需增加行）。

表3  受检构件清单

| 序号 | 构件编号 | 构件类型 | 部位 | 图像数量 | 评定状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{c11}} | {{c12}} | {{c13}} | {{c14}} | {{c15}} |
| 2 | {{c21}} | {{c22}} | {{c23}} | {{c24}} | {{c25}} |

2  检测方法与技术说明

2.1  检测方法概述

采用 YOLO11S-SEG 实例分割模型对构件表面图像进行像素级分割，识别 8 类损伤（见第3章）；随后由人工智能基于分割掩码对每一损伤区域进行几何量化，获得可测参数（宽度、长度、面积、数量、面积占比等），并据此按第5章标准评定损伤程度。

2.2  图像采集与尺度转换

分割结果为像素尺度，通过AI模型根据分割结果将下面的参数转换为实际尺寸。参数信息如下：

（1）损伤面积；

（2）裂缝宽度；

（3）裂缝长度；

（4）面积占比：损伤在构件可视表面面积中的占比。

2.3  损伤参数提取

各类型损伤由图像可提取的量化参数见表4。

表4  各类损伤可提取参数一览

| 损伤类型 | 可测参数（由图像获得） | 图像不可得参数 |
| --- | --- | --- |
| 非结构裂缝 | 最大/平均宽度、长度、数量、面积 | 裂缝深度、成因 |
| 结构裂缝 | 最大/平均宽度、长度、数量、面积、走向 | 裂缝深度、是否贯穿截面 |
| 轻微剥落 | 剥落面积、面积占比、数量 | 剥落深度 |
| 中度剥落 | 剥落面积、面积占比、数量 | 剥落深度、是否露筋 |
| 严重剥落/脱层 | 剥落/脱层面积、面积占比、数量 | 脱层深度、内部空鼓范围 |
| 钢筋腐蚀/钢筋暴露 | 锈蚀/露筋面积、面积占比、露筋长度 | 钢筋锈蚀程度、截面损失 |
| 混凝土压碎 | 压碎面积、面积占比、数量 | 压碎深度、内部溃碎范围 |
| 结构变形 | 变形区域面积、可见偏移范围（有限） | 挠度、侧移、倾斜量（需现场量测） |

注：表中“图像不可得参数”需通过现场补充检测获取，本报告不据此评级。

2.4  检测局限与说明

（1）本报告损伤程度评定仅依据图像可测的宽度、面积等参数，不涉及荷载验算、变形测量、材料强度、碳化深度等检测；

（2）承载能力、变形等安全性鉴定内容需另行专项检测评定，本报告仅对可能“不适于承载”的损伤给出警示；

（3）裂缝深度、剥落深度、保护层厚度、钢筋锈蚀截面损失等参数图像不可得，不参与本次等级评定；

（4）遮挡、光照、拍摄角度可能影响分割精度，量化结果以本报告所列图像为准。

3  损伤分类

依据本项目 YOLO11S-SEG 实例分割模型所定义的损伤类别，损伤分为以下 8 类，见表5。各类损伤的可测参数作为后续评定的输入。

表5  损伤类型定义（8 类）

| 序号 | 类别名称（中文） | 类别名称（英文） | 损伤描述 | 主要评定参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非结构裂缝 | Non-structural cracks | 由收缩、温度、地基沉降等非受力因素引起的裂缝 | 宽度、长度、面积 |
| 2 | 结构裂缝 | Structural cracks | 由结构受力引起的裂缝（弯曲、弯剪、受剪等） | 宽度、长度、面积、走向 |
| 3 | 轻微剥落 | Minor spalling | 混凝土表面轻度剥落，未露筋 | 剥落面积、面积占比 |
| 4 | 中度剥落 | Moderate spalling | 中等程度剥落，可局部露筋 | 剥落面积、面积占比 |
| 5 | 严重剥落/脱层 | Major spalling/delamination | 大面积剥落或层状脱开 | 剥落/脱层面积、面积占比 |
| 6 | 钢筋腐蚀/钢筋暴露 | Rebar corrosion | 钢筋锈蚀导致保护层开裂或钢筋外露 | 锈蚀/露筋面积、面积占比 |
| 7 | 混凝土压碎 | Concrete crushing | 受压区混凝土压碎、溃碎 | 压碎面积、面积占比 |
| 8 | 结构变形 | Structural deformation | 构件整体变形、挠曲、倾斜 | 变形区域面积（图像可测有限） |

注：类别名称以本项目模型/数据集定义为准（即本表所列 8 类）。

4  检测结果汇总

对{{component_id}}图像进行分割与量化后，各类损伤检测结果汇总见表6。

表6  单构件损伤检测结果汇总

| 序号 | 损伤类型 | 数量 (处) | 最大宽度 (mm) | 总长度 (mm) | 总面积 (mm²) | 面积占比 (%) | 评定等级 | 是否警示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非结构裂缝 | {{f1n}} | {{f1w}} | {{f1l}} | {{f1a}} | — | {{f1g}} | {{f1x}} |
| 2 | 结构裂缝 | {{f2n}} | {{f2w}} | {{f2l}} | {{f2a}} | — | {{f2g}} | {{f2x}} |
| 3 | 轻微剥落 | {{f3n}} | — | — | {{f3a}} | {{f3r}} | {{f3g}} | {{f3x}} |
| 4 | 中度剥落 | {{f4n}} | — | — | {{f4a}} | {{f4r}} | {{f4g}} | {{f4x}} |
| 5 | 严重剥落/脱层 | {{f5n}} | — | — | {{f5a}} | {{f5r}} | {{f5g}} | {{f5x}} |
| 6 | 钢筋腐蚀/钢筋暴露 | {{f6n}} | — | — | {{f6a}} | {{f6r}} | {{f6g}} | {{f6x}} |
| 7 | 混凝土压碎 | {{f7n}} | — | — | {{f7a}} | {{f7r}} | {{f7g}} | {{f7x}} |
| 8 | 结构变形 | {{f8n}} | — | — | {{f8a}} | {{f8r}} | {{f8g}} | {{f8x}} |

注：“—”表示该类型不适用该参数；面积占比针对面状/局部损伤（3～8 类）。示例行仅供参考，使用时应替换为实际检测数据。

5  分项损伤评定

5.1  评定原则与方法

（1）评定对象为单个构件，逐构件独立评定。

（2）按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015，混凝土结构构件的使用性鉴定按位移或变形、裂缝、缺陷和损伤等检查项目分别评定等级，并取其中最低一级作为构件使用性等级。本报告仅能依据图像获取裂缝、缺陷和损伤两类子项信息，故构件使用性等级取两类子项评定结果中的最低等级。

（3）等级符号：使用性等级采用 aₛ、bₛ、cₛ 三级；当损伤超出规范“不适于承载”限值时，给出 cᵤ/dᵤ 警示（属于安全性警示，须经专项检测鉴定确认，不直接作为安全性结论）。

（4）评定输入仅为图像可测参数：裂缝类以宽度为主、长度为辅；面状/局部损伤（剥落、钢筋腐蚀/钢筋暴露、混凝土压碎）以面积及面积占比为主。深度、碳化、保护层厚度、粘结状态等图像不可得参数不参与评级，仅作警示项提示。

（5）裂缝宽度等级直接引用 GB 50292-2015 表6.2.4-1 与表5.2.5、GB 50144-2019 表6.2.5-1（详见附录A）；面状/局部损伤的面积占比分级为本模板建议值，执行时应按项目所选规范与设计要求校核。

5.2  裂缝类损伤评定

裂缝类损伤包括：非结构裂缝、结构裂缝。评定以裂缝最大宽度为主要判据，长度、面积作为辅助信息。

5.2.1  评定标准（裂缝宽度等级）

混凝土构件受力裂缝宽度的使用性评定等级按表7（参考 GB 50292-2015 表6.2.4-1）确定。

表7  钢筋混凝土构件受力裂缝宽度评定等级（参考 GB 50292-2015 表6.2.4-1，单位 mm）

| 环境类别和作用等级 | 构件种类 | aₛ 级 | bₛ 级 | cₛ 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-A | 主要构件：屋架、托架 | ≤0.15 | ≤0.20 | ＞0.20 |
| I-A | 主要构件：主梁、托梁 | ≤0.20 | ≤0.30 | ＞0.30 |
| I-A | 一般构件 | ≤0.25 | ≤0.40 | ＞0.40 |
| I-B、I-C | 任何构件 | ≤0.15 | ≤0.20 | ＞0.20 |
| II | 任何构件 | ≤0.10 | ≤0.15 | ＞0.15 |
| III、IV | 任何构件 | 无肉眼可见裂缝 | ≤0.10 | ＞0.10 |

注：裂缝宽度以表面量测值为准；本表适用于受力主筋处的弯曲裂缝或弯剪裂缝。

5.2.2  不适于承载裂缝警示标准

当裂缝宽度达到或超过表8（参考 GB 50292-2015 表5.2.5）限值时，应视为可能不适于承载的裂缝，给出 cᵤ/dᵤ 警示。

表8  混凝土构件不适于承载的裂缝宽度评定（参考 GB 50292-2015 表5.2.5，单位 mm）

| 检查项目 | 环境 | 构件类别 | cᵤ 级或 dᵤ 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受力主筋处的弯曲裂缝、一般受剪裂缝和受拉裂缝宽度（mm） | 室内正常环境 | 钢筋混凝土：主要构件 | ＞0.50 |
|  |  | 钢筋混凝土：一般构件 | ＞0.70 |
|  |  | 预应力混凝土：主要构件 | ＞0.20（0.30） |
|  |  | 预应力混凝土：一般构件 | ＞0.30（0.50） |
|  | 高湿度环境 | 钢筋混凝土：任何构件 | ＞0.40 |
|  |  | 预应力混凝土：任何构件 | ＞0.10（0.20） |
| 剪切裂缝和受压裂缝（mm） | 任何环境 | 钢筋混凝土或预应力混凝土 | 出现裂缝 |

注：高湿度环境系指露天环境、开敞式房屋易遭飘雨部位、经常受蒸汽或冷凝水作用的场所、与土壤直接接触的部件等；括号内限值适用于热轧钢筋配筋的预应力混凝土构件。

5.2.3  非结构裂缝评定

非结构裂缝通常由收缩、温度、地基沉降等非受力因素引起。除宽度外，应关注裂缝是否贯通、是否成片分布。

表9  非结构裂缝评定标准

| 等级 | 主要判据（裂缝最大宽度 w，mm） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | w≤0.2 | 局部、表面裂缝，无发展趋势 | GB 50292-2015 第6.2.4条 |
| bₛ | 0.2＜w≤0.4 | 局部、未贯通 | GB 50292-2015 第6.2.4条 |
| cₛ | w＞0.4 | 裂缝贯通或成片分布 | GB 50292-2015 第6.2.4条 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | 温度、收缩裂缝宽度超过表8对应限值 50% 以上（如主要构件约＞0.75） | 分析表明显著影响结构受力 | GB 50292-2015 第5.2.6条 |

注：非受力裂缝应查明成因；本模板按宽度给出建议分级，成因分析需结合现场情况。

本构件检测结果：最大宽度{{non_structural_max_width}}mm，评定等级{{non_structural_assessment_level}}，是否警示{{non_structural_warning}}。

5.2.4  结构裂缝评定

结构裂缝指结构性受力裂缝（弯曲、弯剪、受剪、受拉、受压等），按受力裂缝宽度评定，见表7、表8。

表10  结构裂缝评定标准

| 等级 | 主要判据（裂缝最大宽度 w，mm，I-A 主要构件示例） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | w≤0.20 | 受力主筋处弯曲裂缝，未超设计限值 | GB 50292-2015 表6.2.4-1 |
| bₛ | 0.20＜w≤0.30 | 受力主筋处弯曲/弯剪裂缝 | GB 50292-2015 表6.2.4-1 |
| cₛ | w＞0.30 | 受力裂缝明显、宽度超限 | GB 50292-2015 表6.2.4-1 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | 主要构件 w＞0.50；一般构件 w＞0.70；或出现剪切、受压裂缝 | 裂缝贯通、斜向/受压区域开裂 | GB 50292-2015 表5.2.5 |

注：当构件同时存在两种及以上裂缝时，应分别评级并取最低一级作为构件裂缝等级（GB 50292-2015 第6.2.4条第4款）。

本构件检测结果：最大宽度{{structural_max_width}}mm，评定等级{{structural_assessment_level}}，是否警示{{structural_warning}}。

5.3  面状/局部损伤评定

面状/局部损伤包括：轻微剥落、中度剥落、严重剥落/脱层、钢筋腐蚀/钢筋暴露、混凝土压碎。因图像无法测得深度、粘结状态等，本模板以损伤面积及面积占比为主要评定参数。以下各表的分级阈值为本模板建议值，执行时应按项目所选规范与设计要求校核。

5.3.1  轻微剥落评定

表11  轻微剥落评定标准

| 等级 | 主要判据（剥落面积占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 未检出剥落 | — | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| bₛ | 0＜R≤2% | 表面轻度剥落，未露筋 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| cₛ | R＞2% | 剥落范围偏大，或局部伴露筋 | GB 50292-2015 表6.2.5 |

本构件检测结果：剥落面积{{minor_spalling_area}}mm²，占比{{minor_spalling_ratio}}%，评定等级{{minor_spalling_level}}。

5.3.2  中度剥落评定

表12  中度剥落评定标准

| 等级 | 主要判据（剥落面积占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 未检出剥落 | — | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| bₛ | 0＜R≤1% | 剥落范围较小，可局部露筋 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| cₛ | 1%＜R≤5% | 剥落范围较大，局部露筋 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | R＞5% | 大面积剥落并伴钢筋暴露 | GB 50292-2015 第5.2.8条 |

本构件检测结果：剥落面积{{moderate_spalling_area}}mm²，占比{{moderate_spalling_ratio}}%，评定等级{{moderate_spalling_level}}。

5.3.3  严重剥落/脱层评定

表13  严重剥落/脱层评定标准

| 等级 | 主要判据（剥落/脱层面积占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 未检出剥落/脱层 | — | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| bₛ | 0＜R≤0.5% | 少量严重剥落或脱层 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| cₛ | 0.5%＜R≤3%，或局部脱层明显 | 保护层成片脱落 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | R＞3%，或大面积脱层 | 保护层严重脱落、大面积露筋 | GB 50292-2015 第5.2.8条 |

本构件检测结果：剥落/脱层面积{{major_spalling_area}}mm²，占比{{major_spalling_ratio}}%，评定等级{{major_spalling_level}}。

5.3.4  钢筋腐蚀/钢筋暴露评定

表14  钢筋腐蚀/钢筋暴露评定标准

| 等级 | 主要判据（锈蚀/露筋面积占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 未检出锈蚀/露筋 | — | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| bₛ | 0＜R≤0.5% | 少量露筋、锈蚀轻微 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| cₛ | 0.5%＜R≤2%，或沿主筋通长锈蚀 | 锈蚀明显、沿筋裂缝 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | R＞2%，或钢筋截面锈蚀损失显著 | 沿主筋方向开裂、保护层脱落掉角 | GB 50292-2015 第5.2.6、5.2.8条 |

本构件检测结果：锈蚀/露筋面积{{rebar_damage_area}}mm²，占比{{rebar_damage_ratio}}%，评定等级{{rebar_damage_level}}。

5.3.5  混凝土压碎评定

表15  混凝土压碎评定标准

| 等级 | 主要判据（压碎面积占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 未检出压碎 | — | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| bₛ | 0＜R≤1% | 表层压碎、范围小 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| cₛ | 1%＜R≤5% | 压碎区明显 | GB 50292-2015 表6.2.5 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | R＞5%，或压碎区大范围溃碎 | 伴钢筋暴露、构件截面削弱 | GB 50292-2015 第5.2.8条 |

本构件检测结果：压碎面积{{concrete_crushing_area}}mm²，占比{{concrete_crushing_ratio}}%，评定等级{{concrete_crushing_level}}。

5.4  结构变形评定

结构变形指构件整体变形、挠曲、倾斜等。图像分割仅能辨识可见变形迹象及变形影响范围，无法精确量测位移、挠度、侧移或倾斜量，故本模板以图像可辨识的变形特征作初步分级，正式变形量需现场按 GB 50292-2015 表5.2.4、表8.3.6 等限值量测复核。

表16  结构变形评定标准

| 等级 | 主要判据（图像可辨识变形范围占比 R） | 辅助判据（图像可测） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| aₛ | 图像未见明显变形 | — | GB 50292-2015 第5.2.4条 |
| bₛ | 0＜R≤1%，可见局部轻微变形迹象（局部鼓曲、错位） | 变形迹象局部 | GB 50292-2015 第5.2.4条 |
| cₛ | R＞1%，可见明显弯曲/倾斜/错位 | 变形明显 | GB 50292-2015 第5.2.4条 |
| 警示 cᵤ/dᵤ | 明显大变形（挠度/侧移可能超限），或构件整体显著倾斜/屈曲 | 变形显著 | GB 50292-2015 表5.2.4、表8.3.6（需现场量测确认） |

注：结构变形等级仅作初步判断，最终以现场量测的挠度、位移、倾斜结果为准。

本构件检测结果：变形范围占比{{deformation_ratio}}%，评定等级{{deformation_level}}，是否警示{{deformation_warning}}。

6  单构件综合评定

6.1  综合评定

按 GB 50292-2015 第6.2.1条，构件使用性等级取各检查项目（位移或变形、裂缝、缺陷和损伤）的最低等级。本报告以图像可测信息评定裂缝、缺陷和损伤两类子项；结构变形图像可测有限，检出时需现场量测复核。构件使用性等级取各可评子项最低等级。综合评定见表17。

表17  单构件综合评定表

| 检查项目 | 包含损伤类型 | 子项等级 | 构件综合等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 | 非结构裂缝 / 结构裂缝 | {{crack}} | {{overall}} |
| 缺陷和损伤 | 轻微剥落 / 中度剥落 / 严重剥落·脱层 / 钢筋腐蚀·钢筋暴露 / 混凝土压碎 | {{defect}} |  |
| 位移或变形 | 结构变形（图像可测有限，需现场量测） | {{deform}} |  |
| 安全性警示（不适于承载裂缝 / 较大范围损伤） | 存在 / 不存在 | {{warn}} |  |

6.2  等级说明

表18  使用性等级含义

| 等级 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| aₛ | 使用性良好，损伤轻微或无损伤 | 不需处理，可正常使用 |
| bₛ | 使用性尚可，存在轻微损伤 | 宜观察或进行局部处理 |
| cₛ | 使用性不符合要求，损伤明显 | 应进行修复处理 |
| cᵤ/dᵤ（警示） | 可能不适于继续承载 | 须专项检测鉴定后采取加固等措施 |

注：本报告综合等级仅反映图像可测损伤所对应的使用性状态；安全性（承载能力）结论须以专项检测鉴定为准。

7  结论与建议

7.1  检测结论

{{conclusion_text}}

（示例）经检测，构件{{component_id}}表面检出{{finding_summary}}，最大裂缝宽度{{maximum_width}}mm，剥落面积占比{{area_ratio}}；裂缝子项评定为{{assessment_level}}级，缺陷和损伤子项评定为{{assessment_level}}级，构件使用性等级综合评定为{{assessment_level}}级，未超出不适于承载裂缝警示限值。

7.2  处理建议

{{recommendation_text}}

（示例）对{{crack_types}}进行{{crack_repair_method}}处理；对{{surface_damage_types}}区域进行{{surface_repair_method}}；对{{non_structural_crack_type}}区域进行{{non_structural_repair_method}}；具体修复范围、工艺及造价详见修复施工方案章节。

{{other_recommendations}}。

8  附图

（本模板附图页，使用时插入对应图像）

{{image_surface}}

图1  表面损伤图

{{image_mask}}

图2  分割掩码图

{{image_measurement}}

图3  实际损伤尺寸图

附录 A  评定标准汇总

本附录汇总本报告采用的规范评定表，供填写与校核使用。

表A.1  钢筋混凝土构件受力裂缝宽度评定等级（GB 50292-2015 表6.2.4-1，单位 mm）

| 环境类别和作用等级 | 构件种类 | aₛ 级 | bₛ 级 | cₛ 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-A | 主要构件：屋架、托架 | ≤0.15 | ≤0.20 | ＞0.20 |
| I-A | 主要构件：主梁、托梁 | ≤0.20 | ≤0.30 | ＞0.30 |
| I-A | 一般构件 | ≤0.25 | ≤0.40 | ＞0.40 |
| I-B、I-C | 任何构件 | ≤0.15 | ≤0.20 | ＞0.20 |
| II | 任何构件 | ≤0.10 | ≤0.15 | ＞0.15 |
| III、IV | 任何构件 | 无肉眼可见裂缝 | ≤0.10 | ＞0.10 |

注：对拱架和屋面梁分别按屋架和主梁评定；裂缝宽度以表面量测值为准。

表A.2  混凝土构件不适于承载的裂缝宽度评定（GB 50292-2015 表5.2.5，单位 mm）

| 检查项目 | 环境 | 构件类别 | cᵤ 级或 dᵤ 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受力主筋处的弯曲裂缝、一般受剪裂缝和受拉裂缝宽度（mm） | 室内正常环境 | 钢筋混凝土：主要构件 | ＞0.50 |
|  |  | 钢筋混凝土：一般构件 | ＞0.70 |
|  |  | 预应力混凝土：主要构件 | ＞0.20（0.30） |
|  |  | 预应力混凝土：一般构件 | ＞0.30（0.50） |
|  | 高湿度环境 | 钢筋混凝土：任何构件 | ＞0.40 |
|  |  | 预应力混凝土：任何构件 | ＞0.10（0.20） |
| 剪切裂缝和受压裂缝（mm） | 任何环境 | 钢筋混凝土或预应力混凝土 | 出现裂缝 |

注：剪切裂缝系指斜拉裂缝和斜压裂缝；高湿度环境定义见正文；括号内限值适用于热轧钢筋配筋的预应力混凝土构件。

表A.3  混凝土构件缺陷和损伤等级评定（GB 50292-2015 表6.2.5）

| 检查项目 | aₛ 级 | bₛ 级 | cₛ 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 | 无明显缺陷 | 局部有缺陷，但缺陷深度小于钢筋保护层厚度 | 有较大范围的缺陷，或局部严重缺陷，且缺陷深度大于保护层厚度 |
| 钢筋锈蚀损伤 | 无锈蚀现象 | 探测表明有可能锈蚀 | 已出现沿主筋方向的锈蚀裂缝，或明显的锈迹 |
| 混凝土腐蚀损伤 | 无腐蚀损伤 | 表面有轻度腐蚀损伤 | 有明显腐蚀损伤 |

表A.4  钢筋混凝土构件受力裂缝宽度评定等级（GB 50144-2019 表6.2.5-1，单位 mm，工业建筑）

| 环境类别与作用等级 | 构件种类与工作条件 | a 级 | b 级 | c 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-A | 室内正常环境：次要构件 | ≤0.3 | ＞0.3，≤0.4 | ＞0.4 |
| I-A | 室内正常环境：重要构件 | ≤0.2 | ＞0.2，≤0.3 | ＞0.3 |
| I-B、I-C、II-C | 露天或室内高湿、干湿交替环境 | ≤0.2 | ＞0.2，≤0.3 | ＞0.3 |
| II-D、II-E、III、IV、V | 除冰盐环境、滨海室外环境 | ≤0.1 | ＞0.1，≤0.2 | ＞0.2 |

报告使用说明

（1）本文件为检测报告模板，正文中的命名字段由检测/AI流水线替换为实际数据。

（2）表中标注“示例”的句子仅为格式示范，实际报告中应删除或替换。

（3）裂缝类评定直接引用 GB 50292-2015 表6.2.4-1、表5.2.5 及 GB 50144-2019 表6.2.5-1；面状/局部损伤（剥落、钢筋腐蚀/钢筋暴露、混凝土压碎）及结构变形的面积占比分级为本模板建议值，执行时应按项目所选规范与设计要求校核后使用。

（4）本报告损伤程度评定仅依据图像可测的宽度、面积等参数；深度、碳化、保护层厚度、粘结状态等图像不可得参数不参与评级，需要时须补充现场检测。

（5）安全性（承载能力）结论须以专项检测鉴定为准，本报告给出的 cᵤ/dᵤ 仅为警示，不替代鉴定结论。

（6）本模板的输入信息与输出内容已在前部“模板输入与输出标注”章节汇总标注，供流水线开发与填写参考。